ORANGEOS DEFENSE STUDY 01

BIOS、引导扇区、Loader与内核入口

从计算机上电到32位内核接管CPU

概念｜源码｜执行流程｜模块关系｜答辩追问

# 一、本节要回答的问题

核心问题 计算机上电后，OrangeOS的第一条代码如何获得CPU控制权，并经过哪些步骤进入32位内核？

BIOS → 0x7C00 → Boot Sector → 0x9000 → Loader
→ LBA 2 → 0x10000 → CR0.PE → 保护模式 → Kernel _start

# 二、四个角色及其职责

| 组件 | 职责 | 交给下一阶段的内容 |
| --- | --- | --- |
| BIOS | 硬件自检、寻找启动设备、读取首扇区 | 在0x7C00开始执行Boot Sector |
| Boot Sector | 通过BIOS磁盘服务加载Loader | 在0x9000开始执行Loader |
| Loader | 探测内存、加载内核、开启A20、进入保护模式 | 跳转到0x10000的32位内核 |
| Kernel _start | 初始化GDT/TSS、IDT、PIC/PIT、内存、分页、文件系统与调度 | 开启中断并进入Shell/空闲循环 |

# 三、BIOS如何启动OrangeOS

计算机上电后先执行主板固件中的BIOS。BIOS进行POST自检、初始化基础硬件并寻找启动设备，然后读取磁盘第一个512字节扇区，检查末尾是否为55 AA。有效时把扇区加载到物理地址0x7C00并跳转执行。

关键区别 boot.asm中的 org 0x7C00只告诉NASM按该地址计算标签；真正把代码加载到0x7C00的是BIOS。

# 四、Boot Sector：第一阶段引导

## 1. 初始化实模式段寄存器

org 0x7C00
mov ax,0
mov ds,ax
mov es,ax

CPU此时处于16位实模式，物理地址按“段值×16+偏移”计算，因此0000:9000就是物理0x9000。

## 2. 读取Loader

mov ah,0x02       ; BIOS读取扇区
mov al,1          ; 读取1个扇区
mov ch,0
mov cl,2          ; CHS第2扇区，即LBA 1
mov dh,0
mov dl,0x80       ; 第一块硬盘
mov bx,0x9000
int 0x13

读取成功后执行 jmp 0x0000:0x9000，把CS:IP设置为0000:9000，CPU开始执行Loader。若CF被置位，则显示字符E并停机。

## 3. 512字节与启动签名

times 510-($-$$) db 0
dw 0xAA55

前一条将文件填充到510字节，后一条写入16位启动签名。x86小端存储使磁盘最后两个字节呈现55 AA。

# 五、为什么需要第二阶段Loader

Boot Sector只有512字节，还要包含读取代码、错误处理和启动签名，无法容纳内存探测、40 KiB内核读取、视频播放、A20控制、GDT和模式切换。因此第一阶段只负责定位Loader，复杂工作由Loader完成。

设计原则 Boot Sector追求最小和可靠；Loader负责准备内核运行环境；Kernel负责长期管理系统。

# 六、Loader的执行流程

## 1. 建立实模式栈

cli
xor ax,ax
mov ds,ax
mov es,ax
mov ss,ax
mov sp,0x7C00
sti

修改SS:SP前先关闭中断，避免中断在栈只设置一半时进入。

## 2. 获取物理内存地图

Loader通过INT 12h获取传统内存容量，通过INT 15h/E820获取最多16条物理内存记录。记录数量保存在0x0504，记录内容从0x0508开始，Kernel的物理页管理器随后读取这些数据。

## 3. 加载Kernel

AH = 0x42          BIOS扩展磁盘读取
起始LBA = 2
读取数量 = 80个扇区
目标 = 1000:0000 = 物理0x10000

80×512=40960字节，也就是40 KiB。Loader加载地址、Makefile链接地址和最终跳转地址都必须是0x10000。

## 4. 播放启动动画

Loader在实模式使用BIOS设置VGA Mode 13h，从LBA 128起读取40帧，每帧64000字节，以约10 FPS播放4秒，最后恢复80×25文本模式。

## 5. 开启A20

Loader通过端口0x92开启A20地址线，取消1 MiB地址回绕，使内核可以可靠访问1 MiB以上内存。

## 6. 建立临时GDT并进入保护模式

lgdt [gdt_descriptor]
mov eax,cr0
or eax,1           ; CR0.PE=1
mov cr0,eax
jmp dword CODE_SELECTOR:protected_mode_entry

临时GDT包含空描述符、Ring 0代码段和Ring 0数据段，采用Base=0的平坦模型。设置PE后必须执行远跳转，以加载新的CS并刷新CPU预取队列。

## 7. 跳转Kernel

[BITS 32]
protected_mode_entry:
    mov ax,DATA_SELECTOR
    mov ds,ax
    mov ss,ax
    mov esp,0x90000
    jmp dword CODE_SELECTOR:0x10000

此时CPU已经在32位保护模式中。代码段Base为0，所以偏移0x10000对应线性和物理地址0x10000。

# 七、磁盘镜像与内存地址的对应

| 磁盘位置 | 内容 | 运行时内存位置 |
| --- | --- | --- |
| LBA 0 | Boot Sector | BIOS加载到0x7C00 |
| LBA 1 | Loader | Boot Sector加载到0x9000 |
| LBA 2～81 | 40 KiB Kernel | Loader加载到0x10000 |
| LBA 82 | OrangeFS主目录 | 内核按需读取 |
| LBA 83～114 | OrangeFS数据区 | 内核按需读取 |
| LBA 115 | OrangeFS备份目录 | 内核按需读取 |
| LBA 128起 | 启动视频帧 | Loader读取到0x20000后复制到VGA显存 |

地址一致性 Makefile用 -Ttext 0x10000链接Kernel；Loader把Kernel加载到0x10000；保护模式入口最终也跳到0x10000。三者不一致会导致函数、标签和全局数据地址错误。

# 八、Kernel _start接管系统

Kernel入口位于kernel/kernel32.asm的_start。Loader已经完成内核装载、A20、临时GDT、保护模式和32位栈，但完整内核环境尚未建立。

cli
→ 重载段寄存器与ESP
→ gdt_init32
→ clear_screen32
→ idt_init32
→ pic_init32
→ pit_init32
→ memory_init32
→ paging_init32
→ usermode_init32
→ heap_init32
→ fs_init32
→ process_init32
→ sti
→ hlt / input_poll32

进入保护模式后，Kernel逐步用自己的描述符、中断和驱动替代BIOS服务。初始化完成后，CPU在HLT中等待时钟或键盘中断，Shell输入在普通内核上下文中解析。

# 九、四个阶段之间的关系

BIOS：我知道怎样找到磁盘上的第一段代码
  ↓
Boot Sector：我空间很小，只负责找到Loader
  ↓
Loader：我准备内存信息、加载Kernel并进入32位模式
  ↓
Kernel：我建立完整中断、内存、调度、文件系统和交互环境

整个过程也是逐步摆脱BIOS依赖的过程：Boot Sector和Loader在实模式使用BIOS磁盘、显示和内存服务；进入保护模式后，Kernel建立自己的中断系统和设备驱动，日常运行不再依靠BIOS。

# 十、答辩标准回答

可直接回答 计算机上电后首先执行BIOS。BIOS完成硬件自检，并把磁盘第一个扇区加载到物理地址0x7C00。这个扇区是OrangeOS的Boot Sector，它通过INT 13h把第二阶段Loader加载到0x9000，然后跳转执行。Loader使用E820获取物理内存布局，把40 KiB内核从LBA 2加载到0x10000，同时开启A20并建立临时GDT。之后Loader设置CR0的PE位，通过远跳转进入32位保护模式，初始化32位段寄存器和栈，最后跳转到0x10000的内核入口。Kernel接管CPU后，再初始化正式GDT和TSS、IDT、PIC、PIT、分页、内存管理、文件系统和进程调度，最后开启中断并进入Shell。

# 十一、高频追问

1. org 0x7C00是否负责加载代码？

答：不是。org只影响汇编器地址计算，真正加载到0x7C00的是BIOS。

2. 为什么Boot Sector必须512字节？

答：传统BIOS读取一个启动扇区，扇区为512字节，末尾还必须保留55 AA签名。

3. 为什么采用两阶段引导？

答：第一阶段空间太小，Loader需要承担E820、内核加载、A20、GDT和保护模式切换。

4. Loader为什么位于0x9000？

答：这是项目选择的低内存安全区域，避开0x7C00的Boot Sector，同时便于实模式访问。

5. Kernel为什么位于0x10000？

答：避开低地址引导区域且实模式可加载；链接、加载和跳转地址统一。

6. 为什么Loader能用BIOS而Kernel通常不用？

答：Loader仍处于实模式；进入保护模式后，Kernel需要自己的中断和驱动。

7. CR0.PE=1后为什么远跳转？

答：用于装载保护模式CS并刷新CPU预取队列。

8. 临时GDT和正式GDT的区别？

答：临时GDT只含Ring 0代码/数据段；正式GDT还含Ring 3段和TSS。

# 十二、学习验收

能否不看资料画出BIOS到Kernel的启动链？

能否解释0x7C00、0x9000和0x10000分别是什么？

能否说明CHS第2扇区与LBA 1的关系？

能否解释org与真正加载地址的区别？

能否解释为什么需要A20、GDT、CR0.PE和远跳转？

能否说明Loader传给Kernel的E820数据放在哪里？

能否解释为什么链接地址、加载地址、跳转地址必须一致？