OrangeOS v1.0 · 答辩学习手册

# 第 二 部分
x86 核心机制

GDT、IDT、PIC、PIT、分页与异常处理

代码定位｜执行链路｜答辩表述｜高频追问｜复习清单

项目路径：D:\Oranges
技术答辩准备资料

# 阅读导航

建议先读“总关系”，再顺着执行链理解代码，最后用问答自测。

01  一张图理解六个机制

02  GDT：保护模式与特权级

03  IDT：事件入口表

04  PIC 与 PIT：中断路由和时钟

05  分页：地址转换与隔离

06  异常处理：以页故障为例

07  代码中的完整执行链

08  标准答辩表述

09  高频问题与自测清单

# 1. 一张图理解六个机制

这六项不是彼此独立的模块，而是共同回答三个问题：CPU 正在什么权限下运行？事件发生后跳到哪里？哪些地址允许被访问？

GDT：身份与权限  →  IDT：事件入口
PIT 产生时钟 → PIC 编号/转发 → IDT[0x20] → 调度器
分页检查访问权限 → 非法访问触发 #PF → IDT[14] → 页故障处理

| 机制 | 核心职责 | OrangeOS 中的作用 |
| --- | --- | --- |
| GDT | 定义段和特权级 | Ring 0/Ring 3 代码段、数据段与 TSS |
| IDT | 把向量映射到处理程序 | 异常、定时器、键盘和 int 0x80 的入口 |
| PIC | 管理外部硬件中断 | 重映射 IRQ，并决定开放哪些 IRQ |
| PIT | 周期产生 IRQ0 | 约 100 Hz，为抢占调度提供节拍 |
| 分页 | 虚拟地址转换与页级保护 | 内核映射及用户页的 U/S、R/W 权限 |
| 异常处理 | 处理 CPU 检测到的错误 | 区分 Ring 0 与 Ring 3 页故障并采取不同策略 |

# 2. GDT：保护模式中的身份与权限

GDT（全局描述符表）保存段描述符。选择子并不是地址本身，而是“表项索引 + TI + RPL”。OrangeOS 通过不同描述符建立内核态与用户态边界。

| 选择子 | 含义 | 特权级 |
| --- | --- | --- |
| 0x08 | 内核代码段 | Ring 0 |
| 0x10 | 内核数据段 | Ring 0 |
| 0x18/0x1B | 用户代码段（后者 RPL=3） | Ring 3 |
| 0x20/0x23 | 用户数据段（后者 RPL=3） | Ring 3 |
| 0x28 | TSS | 用于特权级切换 |

代码定位：kernel/gdt32.asm。

TSS 中的 SS0=0x10、ESP0 指向内核栈；Ring 3 发生中断时，CPU 据此切换到可信的 Ring 0 栈。

GDT解决的是段属性和特权级；分页解决的是页级映射与访问权限，两者共同构成保护。

# 3. IDT：统一的事件入口表

IDT（中断描述符表）按 0～255 的向量号保存门描述符。异常、硬件中断和软件中断最后都通过它找到入口。

| 向量 | 事件 | 门权限 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 除零异常 #DE | DPL 0 |
| 14 | 页故障 #PF | DPL 0 |
| 0x20 | PIT/IRQ0 | DPL 0 |
| 0x21 | 键盘/IRQ1 | DPL 0 |
| 0x80 | 系统调用 | DPL 3，可由用户态主动调用 |

普通门使用属性 0x8E；系统调用门使用 0xEE。关键差别是 DPL=3，使 Ring 3 的 int 0x80 合法，而用户程序不能随意 int 到内核专用入口。代码定位：kernel/idt32.asm。

# 4. PIC 与 PIT：中断路由和系统时钟

## 4.1 PIC

8259A PIC 接收硬件 IRQ、按屏蔽和优先级规则选择请求，再把向量号交给 CPU。OrangeOS 将主片重映射到 0x20～0x27、从片重映射到 0x28～0x2F，避免与 CPU 的 0～31 号异常冲突。

## 4.2 PIT

PIT 使用约 1.193182 MHz 的输入时钟，装入除数 11931 后约每秒触发 100 次 IRQ0，即约 10 ms 一个 tick。PIC 负责转发，PIT 负责产生节拍。

PIT 到点 → IRQ0 → 主 PIC → 向量 0x20 → IDT[0x20]
→ irq0_timer 保存现场 → ticks++ → EOI → 调度器 → 恢复现场 → iretd

EOI 是处理结束通知；若不发送，PIC 可能认为该中断仍在服务中，后续同级中断可能无法继续进入。

# 5. 分页：地址转换、权限与隔离

32 位两级分页把线性地址拆成页目录索引、页表索引和页内偏移。CR3 指向页目录；设置 CR0.PG 后开启分页。每页 4 KiB。

| 标志 | 含义 | 项目用法 |
| --- | --- | --- |
| P | 页面存在 | 不存在时访问触发 #PF |
| R/W | 是否可写 | 控制只读/可写 |
| U/S | 用户可访问/仅内核 | 内核常用 0x03，用户映射使用 0x07 |

初始化阶段对受管理内存建立身份映射，使虚拟地址暂时等于物理地址，降低早期内核复杂度。

用户代码、数据和栈映射必须同时在 PDE 与 PTE 设置 User 位。

修改映射后用 invlpg 使对应 TLB 项失效，避免 CPU 继续使用旧缓存。

代码定位：kernel/paging32.asm、kernel/memory32.asm。

# 6. 异常处理：以页故障为例

访问不存在或权限不允许的页面时，CPU 触发向量 14。CR2 保存导致故障的线性地址，栈中的错误码说明是否存在、读写方向以及用户/内核来源。

非法内存访问 → CPU 产生 #PF(14) → IDT[14] → 读取 CR2/错误码
→ 检查旧 CS 的低两位：3 表示 Ring 3，0 表示 Ring 0

Ring 3 故障：记录地址、错误码和 EIP，终止当前用户任务，回收页面并切换到其他任务；隔离故障而不拖垮系统。

Ring 0 故障：打印诊断信息并停机，因为内核自身已不可信，盲目继续可能扩大破坏。

异常由 CPU 直接产生，不经过 PIC；PIC 只负责外部硬件 IRQ。

# 7. 代码中的三条完整执行链

## 7.1 时钟与抢占

PIT → IRQ0 → PIC(0x20) → IDT → 保存寄存器 → 调度 → 切换 ESP → popad → iretd

## 7.2 用户非法访问

Ring 3 访问受保护页 → 分页权限检查失败 → #PF → IDT[14] → 终止/回收当前用户任务

## 7.3 系统调用入口

Ring 3 执行 int 0x80 → IDT[0x80](DPL3) → TSS 切到 Ring 0 栈 → 内核检查参数 → 返回用户态

# 8. 一分钟标准答辩表述

OrangeOS 在进入 32 位保护模式后，首先通过 GDT 建立 Ring 0、Ring 3 段和 TSS，用 IDT 统一登记异常、硬件中断和系统调用入口。PIC 把硬件 IRQ 重映射到 0x20 以后，避免与 CPU 异常冲突；PIT 以约 100 Hz 产生 IRQ0，为系统计时和抢占调度提供节拍。分页由 CR3 指向页目录，利用 PDE/PTE 的 Present、Read/Write 和 User/Supervisor 位实现地址转换与用户/内核隔离。一旦访问越权，CPU 触发页故障，处理程序读取 CR2 和错误码：用户态故障只终止相应任务，内核态故障则打印信息并停机。六个机制合起来形成了权限、事件和内存三方面的基本保护。

# 9. 高频问题

问：GDT 和分页有什么区别？

答：GDT提供段属性与特权级，分页提供页级地址映射和权限检查；本项目以平坦分段为主，把细粒度隔离交给分页。

问：IDT 和 PIC 有什么区别？

答：PIC处理外部 IRQ 的屏蔽、优先级和向量映射；IDT是 CPU 查找所有中断/异常入口的表。

问：为什么 PIC 要重映射到 0x20？

答：0～31 被 CPU 保留给异常，重映射可以避免 IRQ 与异常向量重叠。

问：PIT 为什么设置成约 100 Hz？

答：约 10 ms 的粒度足以展示抢占调度，同时不会产生过高的中断开销。

问：CR2、CR3、CR0.PG 分别是什么？

答：CR2记录页故障地址，CR3保存页目录物理地址，CR0.PG 控制是否启用分页。

问：为什么页故障不能简单跳过故障指令？

答：指令语义可能尚未完成，长度也不一定容易可靠判断；跳过会破坏程序状态。

问：为什么中断入口要保存寄存器？

答：被打断任务恢复后必须看到与中断前一致的通用寄存器上下文，调度器也依赖完整现场。

问：为什么用 iretd 而不是 ret？

答：iretd 会恢复 EIP、CS、EFLAGS，跨特权级时还恢复 ESP、SS；普通 ret 不具备完整中断返回语义。

# 10. 复习自测

能不看资料画出 PIT→PIC→IDT→调度器的链路。

能解释 0x8E 与 0xEE 的权限差异。

能说明为什么用户页的 PDE 和 PTE 都要设置 User 位。

能说出 CR2、CR3 和 CR0.PG 的职责。

能解释用户页故障与内核页故障为什么采用不同策略。